Primena veštačke inteligencije u razvoju softverskih rešenja: Studija slučaja prediktivnog održavanja ESP pumpi

1. Uvod

Veštačka inteligencija (VI, eng. AI) u poslednjih nekoliko godina transformisala je gotovo sve industrijske grane, pa tako i oblast softverskog inženjerstva. Sa pojavom moćnih jezičkih modela i tehnika dubokog učenja, otvorene su nove mogućnosti za unapređenje procesa razvoja softvera, automatizaciju testiranja, generisanje koda, pa čak i predikciju kvarova u složenim tehničkim sistemima. Ovaj rad istražuje način na koji se veštačka inteligencija koristi za razvoj softverskih rešenja, sa akcentom na konkretnu primenu kroz studiju slučaja prediktivnog održavanja ESP pumpi u naftnoj industriji.

U okviru hakaton izazova "DigiHack 2024", naš tim je razvijao end-to-end rešenje koje koristi metapodatke i telemetrijske informacije prikupljene iz bušotina kako bi predvideo potencijalne kvarove ESP pumpi. Pored uvida u aktuelne naučne radove, ovaj rad obuhvata detaljan prikaz metodologije, arhitekture softverskog rešenja i konkretne rezultate dobijene korišćenjem AI modela u analizi vremenskih serija.

2. Veštačka inteligencija

2.1. Osnovni pojmovi i definicije

Veštačka inteligencija predstavlja oblast računarskih nauka koja se bavi razvojem sistema sposobnih da obavljaju zadatke koji zahtevaju "ljudsku" inteligenciju. U najširem smislu, AI obuhvata:

- Učenje (machine learning)

- Razumevanje jezika (natural language processing)

- Računarsku viziju (computer vision)

- Planiranje i odlučivanje

Prema Durrani et al. (2024), integracija AI-a u softversko inženjerstvo se odvija u tri glavna pravca: asistivna inteligencija (pomaganje programerima), autonomna inteligencija (automatsko generisanje rešenja) i inteligencija sa objašnjenjem (XAI - explainable AI).

2.2. Kategorije AI sistema

- Uža AI (Narrow AI) – specijalizovani sistemi za jedan zadatak (npr. klasifikacija kvarova)

- Opšta AI (General AI) – još uvek teorijska, podrazumeva razumevanje i primenu znanja na više oblasti

- Generativna AI – modeli koji generišu nove podatke: slike, tekst, kod (GPT, DALL·E itd.)

3. Generativna veštačka inteligencija i LLM

Generativna veštačka inteligencija (GenAI) predstavlja klasu veštačke inteligencije koja je sposobna da na osnovu velike količine ulaznih podataka generiše nove, smisleno strukturirane izlaze – tekst, kod, slike, pa čak i vremenske serije. Ovi modeli se oslanjaju na duboko učenje, najčešće korišćenjem transformera, a njihova osnovna snaga leži u učenju statističkih obrazaca u podacima i njihovoj kreativnoj reimplementaciji u generisanom sadržaju.

U savremenoj AI praksi, jedan od najzastupljenijih oblika GenAI sistema su veliki jezički modeli (LLM – Large Language Models). Među najpoznatijima su OpenAI GPT-3 i GPT-4, Google-ov PaLM, Meta-ov LLaMA, kao i Claude kompanije Anthropic. Ovi modeli su sposobni da generišu programski kod, pišu komentare, prevode kod iz jednog jezika u drugi, objašnjavaju greške i automatizuju ceo tok razvoja softverskih komponenti.

LLM modeli trenirani su na ogromnim skupovima podataka koji uključuju tekstove sa interneta, akademsku literaturu, i repozitorijume sa otvorenim kodom poput GitHub-a. Zbog toga su razvili sposobnost da odgovaraju na zahteve korisnika na način koji podseća na ponašanje eksperta iz određene oblasti. Na primer, GPT-4 je sposoban da napiše funkcionalan Python kod za klasifikaciju vremenskih serija u okviru prediktivnog održavanja, dok Claude može analizirati logiku već postojećeg sistema i dati predloge za refaktorisanje koda.

Jedna od ključnih prednosti korišćenja GenAI modela u softverskom inženjerstvu jeste ubrzanje procesa razvoja. Arora i saradnici (2025) navode da je u internim studijama nekoliko kompanija zabeležen pad vremena potrebnog za izradu prototipa softverskog modula i do 50%. Međutim, autori takođe ističu i opasnosti: automatski generisan kod često nije objašnjen, može sadržavati sigurnosne propuste, kao i nepotrebno ponavljanje funkcionalnosti koje generišu "tehnički dug" ako se ne kontroliše kvalitet.

Nadalje, studije kao što su Kokol (2024) i Upadhyaya (2024) upozoravaju da programeri često imaju preveliko poverenje u GenAI, oslanjajući se na generisani kod bez temeljne validacije, što može dovesti do ozbiljnih problema u produkcionom okruženju. Takođe, postoje etičke dileme u vezi sa vlasništvom nad kodom koji GenAI modeli generišu, jer se ne zna da li je deo tog koda direktno izveden iz licenciranih izvora.

Sa stanovišta primene u industriji, GenAI i LLM-ovi su se pokazali naročito korisnim u oblastima kao što su:

- Analiza vremenskih serija – gde modeli kao što su TimeGPT mogu da nauče obrasce i predviđaju anomalije;

- Automatizacija održavanja – u kontekstu prediktivnih analiza i preporuke servisa;

- Generisanje dokumentacije – uključujući API reference, test slučajeve i korisnička uputstva;

- Objašnjavanje postojećeg koda – što pomaže junior developerima da bolje razumeju nasleđene sisteme.

U slučaju ESP pumpi, ovi modeli mogu pomoći u detekciji obrazaca kvarova analizom istorijskih podataka i automatskim klasifikovanjem rizika, a uz minimalno ljudsko uplitanje. Takođe, LLM-ovi se mogu koristiti za generisanje objašnjenja zašto je do otkaza došlo, što dodatno povećava poverenje korisnika u sistem.

Zbog ovih prednosti, mnoge kompanije integrišu GenAI u svoje DevOps tokove, koristeći LLM modele kao asistente u svakodnevnim zadacima. Međutim, uz sve prednosti, GenAI i dalje zahteva visok stepen nadzora, evaluacije i razumevanja od strane korisnika kako bi se obezbedila sigurnost i pouzdanost u realnim sistemima.

4. Primena AI u razvoju softvera

4.1. Automatizacija kroz AI

AI alati se koriste za:

- Generisanje programskog koda (npr. GitHub Copilot, Amazon CodeWhisperer)

- Automatsko testiranje i detekciju grešaka

- Refaktorisanje koda i otkrivanje tehničkog duga

- Predikciju performansi softvera

Kokol (2024) sistematski analizira kako se AI koristi u svakoj fazi SDLC (Software Development Life Cycle) procesa.

4.2. LLM alati za razvoj

LLM modeli su pokazali naročit potencijal u pisanju koda na više jezika, kreiranju testova, kao i u analizi logova i predikciji grešaka na osnovu velikih količina podataka. Upadhyaya (2024) istakao je kako prompt-inženjering i fine-tuning omogućavaju preciznije i pouzdanije rešenje specijalizovanih zadataka.

5. Pregled literature

Pregledom dostupne literature identifikovani su sledeći ključni doprinosi:

- Kokol et al. (2024): Širok pregled AI alata u softverskom inženjerstvu

- Upadhyaya (2024): Detaljna klasifikacija AI zadataka u razvoju softvera

- Durrani et al. (2024): Istorijska analiza integracije AI u SDLC

- Paroha et al. (2024): Uporedna analiza TimeGPT i Time-LLM modela u prediktivnom održavanju ESP pumpi

- Arora et al. (2025): Uloga XAI u razvoju pouzdanih softverskih rešenja

6. Studija slučaja: Prediktivno održavanje ESP pumpi

6.1. Opis problema i industrijski kontekst

ESP pumpe su ključne za mehaničku eksploataciju nafte u bušotinama gde pritisak nije dovoljan. Njihovi kvarovi izazivaju ozbiljne operativne i finansijske gubitke. Njihovo održavanje zahteva značajna sredstva, jer su locirane duboko ispod površine.

U ovom projektu analizirani su podaci iz 50 bušotina, sa preko 3 miliona redova telemetrijskih podataka i klasifikacijom otkaza u tri kategorije: mehaničke primese, hidrati i nehermetičnost tubinga.

6.2. Dataset i obrada podataka

- Preko 3M redova sa sledećim atributima: pritisak, temperatura, frekvencija, vreme, oznaka bušotine, i tip otkaza

- Korišćena biblioteka: pandas, numpy, matplotlib, seaborn, scikit-learn

- Korišćeni koraci:

  - Grupisanje i agregacija po bušotinama i vremenskim intervalima

  - Feature engineering – kreiranje indikatora rasta temperature, pritiska i oscilacija

  - Label encoding i balansiranje podataka (SMOTE metoda)

6.3. Izbor modela i metrika

- Isprobani modeli: Random Forest, XGBoost, LSTM

- Finalni model: XGBoost sa najvećom F1 ocenom

- Metrike evaluacije:

  - F1-score, Precision, Recall

  - ROC AUC kriva (analiza pod signalom)

6.4. Karakteristični delovi koda

- Korišćenje pipeline objekta za obradu podataka i treniranje

- GridSearchCV za optimizaciju hiperparametara

- classification_report i confusion_matrix za evaluaciju

6.5. Vizualizacije

- Prikaz trendova za svaku bušotinu (npr. kako temperatura raste neposredno pre otkaza)

- Matrice konfuzije za svaki model

- ROC krive za tri kategorije otkaza

7. Diskusija i ograničenja

Model pokazuje zadovoljavajuće rezultate u većini slučajeva, ali postoje izazovi:

- Neki tipovi otkaza imaju mnogo manje uzoraka (neravnoteža)

- Mogući noise u telemetrijskim podacima

- Nema eksplicitne verifikacije modela na stvarnim novim bušotinama

8. Zaključak

Kroz studiju slučaja prikazano je kako AI može biti iskorišćen za izradu skalabilnog i korisnog softverskog rešenja za prediktivno održavanje. Upotreba vremenskih serija, obrada podataka i selekcija odgovarajućeg modela omogućili su visok stepen tačnosti i pouzdanosti.

Ovaj projekat pokazuje značaj AI-a u unapređenju industrijskih operacija i pruža osnovu za buduće šire implementacije.

9. Etika i izazovi primene AI u softverskom inženjerstvu

9.1. Algoritamska pristrasnost

Jedan od najvažnijih izazova u primeni veštačke inteligencije u softverskom inženjerstvu jeste algoritamska pristrasnost. AI modeli, posebno oni koji se treniraju na velikim količinama podataka, mogu internalizovati pristrasnosti prisutne u tim podacima. U kontekstu prediktivnog održavanja, to može dovesti do preteranog označavanja određenih tipova bušotina kao rizičnih, bez stvarnog razloga.

9.2. Transparentnost i objašnjivost (Explainable AI)

Potrebno je da korisnici softverskih rešenja razumeju kako AI model donosi odluke, posebno u industrijskim aplikacijama gde su sigurnost i preciznost kritični. Primena XAI (Explainable AI) pristupa omogućava korisnicima i inženjerima da bolje razumeju procese odlučivanja unutar modela i time izgrade poverenje u sistem.

9.3. Privatnost i zaštita podataka

U sistemima koji analiziraju velike količine operativnih i tehničkih podataka iz industrije, postoji rizik od curenja poverljivih informacija. Primenom tehnika kao što su diferencijalna privatnost i enkripcija podataka, može se značajno smanjiti rizik od zloupotrebe.

9.4. Odgovornost i zakonska regulativa

Postavlja se pitanje odgovornosti za odluke koje donose autonomni sistemi. Ako model pogrešno klasifikuje stanje bušotine i dođe do otkaza, ko je pravno odgovoran? Neophodno je da zakonski okvir prati razvoj ovih tehnologija.

10. Prilozi

Na slici je prikazana inicijalna konceptualna arhitektura sistema, razvijena kao deo planiranja potencijalne produkcione implementacije rešenja. Arhitektura je osmišljena kao mikroservisna, sa jasno podeljenim komponentama koje komuniciraju putem API-ja i rade u odvojenim kontejnerima:

- Machine Learning servis zadužen je za obradu podataka, generisanje predikcija i periodično (npr. na svakih 24h) ponovno treniranje modela na novim podacima;

- Baza podataka skladišti telemetrijske podatke, izlaze iz modela i istorijat otkaza;

- Backend servis upravlja logikom sistema, distribuiranjem predikcija i služi kao posrednik između modela i korisničkog interfejsa;

- Frontend (UI) prikazuje rezultate korisniku kroz interaktivnu aplikaciju.

U realnom okruženju, telemetrijski senzori iz bušotina bi neprekidno slali podatke, koji bi se automatski unosili u sistem. Na osnovu toga, AI model bi vršio automatsku dnevnu analizu, predikciju i ažuriranje statusa mašina, čime se omogućava prava primena koncepta prediktivnog održavanja.

Ovakva arhitektura omogućava skalabilnost, fleksibilnost i otpornost sistema, kao i mogućnost da se različiti delovi rešenja nezavisno razvijaju, testiraju i unapređuju — što je savremen standard u razvoju naprednih softverskih sistema zasnovanih na veštačkoj inteligenciji.

U ovom delu vrši se konvertovanje vremenskih podataka u datetime format i računa se broj dana do otkaza (days_to_failure), koji predstavlja ciljnu promenljivu u regresionom modelu.

Iz dataset-a se izdvajaju relevantne kolone za modeliranje, a zatim se vrši konverzija kategorijalnih promenljivih u numeričke pomoću get_dummies. Podaci se zatim dele na trening i test skup i normalizuju pomoću StandardScaler kako bi model brže i stabilnije učio.

Ovde se definiše struktura višeslojne neuronske mreže korišćenjem Keras biblioteke. Mreža se sastoji od tri Dense sloja sa ReLU aktivacijom i Dropout slojevima za regularizaciju, a završni sloj je linearni sa jednim izlazom za regresiju. Mreža se trenira koristeći Adam optimizator i mean_squared_error kao funkciju greške, dok se metrike procenjuju pomoću srednje apsolutne greške (mae).

Ovaj deo koda prikazuje vizualizaciju promena vrednosti funkcije greške tokom epoha treniranja modela. Prikazane su dve linije: Training Loss označava grešku na trening skupu, dok Validation Loss prikazuje grešku na validacionom skupu. Ova analiza omogućava uvid u to da li model uči efikasno i da li postoji pojava overfittinga (ako val_loss počne da raste dok loss i dalje opada).

Na osnovu binarizovanih regresionih predikcija (prag: 10 dana), prikazana je ROC kriva modela. Površina ispod krive (AUC) iznosi 0.62, što ukazuje na umerenu sposobnost modela da razlikuje skor odloženih otkaza.

Iako rezultat nije idealan, model pruža korisne signale za ranu detekciju potencijalnih problema u radu ESP pumpi, što može doprineti pravovremenom održavanju i smanjenju troškova zastoja. Dodatnim unapređenjima modela moguće je povećati pouzdanost klasifikacije.

U ovom delu izvršena je analiza srednjih vrednosti ključnih numeričkih parametara za različite uzroke otkaza ESP pumpi (mehaničke primese, hidrati, nehermetičnost tubinga).

Podaci su grupisani po tipu otkaza (label), a zatim je za svaku od odabranih numeričkih promenljivih (npr. napon, struja, pritisak, temperatura) izračunata prosečna vrednost neposredno pre trenutka otkaza.

Na grafikonima su prikazani trendovi parametara po tipu otkaza, što omogućava uvid u karakteristične promene koje prethode kvarovima i može pomoći u ranijoj dijagnostici problema.

Korišćenjem K-means algoritma izvršeno je klasterovanje podataka na osnovu dve ključne numeričke karakteristike: napon AB i električna struja faze A. Model je podelio uzorke u četiri klastera, a zatim su ti klasteri mapirani na moguće tipove grešaka u radu ESP pumpi (mehanička primesa, hidratacija, nehermetičnost tubinga i ispravan rad).

Rezultat je vizualizovan na dijagramu rasipanja, gde se svaka tačka predstavlja telemetrijskim zapisom, a boja ukazuje na pripadnost određenom tipu ponašanja sistema. Ova analiza pomaže u vizuelnoj identifikaciji obrazaca koji prethode različitim vrstama kvarova.

U završnoj fazi projekta razvijen je prototip korisničke aplikacije koja omogućava pregled svih mašina, njihovog trenutnog statusa i procene vremena do otkaza na osnovu predikcija AI modela. Aplikacija je dizajnirana tako da bude pristupačna krajnjem korisniku, bez potrebe za tehničkim znanjem iz oblasti veštačke inteligencije.

Korisnik može:

- Pregledati sve ESP mašine i njihove ključne parametre u jednoj tabelarnoj celini,

- Videti predikciju za svaki uređaj, uključujući koliko dana je preostalo do mogućeg otkaza, kao i vrstu detektovanog rizika (mehanička primesa, hidrati, nehermetičnost tubinga),

- Ući u detaljan prikaz pojedinačne mašine, gde su dostupni:
• istorijski telemetrijski podaci,
• dinamički grafikon koji prikazuje promene izabranog parametra kroz vreme,
• dodatne informacije za dijagnostiku i planiranje servisa.

Cilj ovakvog softverskog rešenja jeste da omogući efikasno prediktivno održavanje, bez potrebe da se inženjeri oslanjaju na konzolne alate, terminale ili ručne analize. Sve ključne funkcionalnosti AI modela su integrisane u intuitivan korisnički interfejs, što omogućava brzu reakciju i donošenje odluka u realnom vremenu.

Ovime se veštačka inteligencija ne koristi samo kao alat u pozadini, već postaje konkretan deo softverskog proizvoda, usmerenog na rešavanje stvarnog industrijskog problema — što je suština moderne primene AI u razvoju softvera.

11. Reference

- Arora, S., Singh, R., & Kumar, P. (2025). Explainable AI in Software Engineering. arXiv preprint arXiv:2505.07058.

- Durrani, T., Awan, A., & Ahmed, S. (2024). A Decade of Progress: AI in Software Engineering (2013–2023). ResearchGate.

- Kokol, P., Zorman, M., & Blažun Vošner, H. (2024). The Use of AI in Software Engineering. MDPI Information, 15(6), 354.

- Paroha, V., Singh, D., & Raghuwanshi, S. (2024). TimeGPT vs Time-LLM in ESP Maintenance. ResearchGate.

- Upadhyaya, S. (2024). The Role of Artificial Intelligence in Software Development: A Literature Review. ResearchGate.